### 滤料保质条款

客户:

项目:	滤袋质保条款

材质:	P84

规格:	Φ160×6020mm                         2010-08-18

厦门傲蓝环保有着多年的应用经验，而且我们的质量保证体系建立在 ISO 9001：2000这一稳定的，高水平的认证基础上。因此，在P84的性能范围内，在正常的操作方式下，厦门傲蓝环保对P84滤袋提供以下保质条款：

- 排放小于30mg/m3

- 使用寿命: 安装后36个月以上。滤袋的质保期从滤袋按用户规定时间安装完毕且做完相应的检验、保护工作后起计。

- 按质保条款赔偿时使用方需提供破损滤袋作交换。

保质条款下的投诉理赔:

如果厦门傲蓝环保的滤袋发生了破损，应及时通知我公司。情况严重的，我公司的代表将立即赶赴现场，双方共同进行勘测并处理。另外，顾客应提交必要的书面记录以及先前操作的监测材料，同时，还应提供受损样品以进行实验室检测。

经双方现场勘查后，如果确认由于厦门傲蓝环保公司的失误，安装后超过10%的滤袋发生了损坏，本保质条款生效。更换或修理后的滤袋的保质期与原先议定的保质期同时终止。

- 保质操作条件:

非厦门傲蓝环保公司的责任所造成的滤袋损坏，将不在该保质书保质范围内。为此，客户同意如下保质条件：

- 在滤袋安装前和安装期间，以及在除尘器检查和维修期间要对滤袋进行适当的相应操作；

- 除尘器不能在露点温度下运行，以防止滤袋水解、腐蚀以及堵塞。开机前预热除尘器；使除尘器保持连续运作。

- 除尘器开机前进行预涂灰操作，具体操作规程见交货时附的操作手册。短时间停机应开启保温措施，长时间停机再开机时应重新做预涂灰。

- 实际过滤风速≤1.3m/min。

- 一年后使用方必须提供已使用的滤袋返回傲蓝公司用作测试，以分析滤袋的使用情况并预估滤袋的使用寿命（每半年或一年一次，视情况而定。）

- 运行温度高于露点温度20℃，长期运行温度保持在240℃以下，瞬间（每次少于10分钟）温度可达260℃，一年累计达到260℃的时间不可超过50小时，瞬间温度不能超过260℃。如果温度过高，会影响使用寿命。

- 气源要求：

- 含尘量     三级    5μm  ≤5 mg/m3

- 含水量     三级    -20℃压力露点（相当于8kg/cm2.-20℃下的饱和水量）

- 含油量     三级    ＜25 mg/m3

- 清灰系统工作正常，滤袋内外侧的压差小于1000 Pa。

- 以设备自动记录的形式连续记录并保存工作过程中各项数据，如温度，压差，烟气成分（比如氧含量、水含量）等。

以下情况造成的滤袋失效不在质保范围

- 除尘器入口温度超过260℃，温度过高造成滤袋收缩或烧毁。

- 有火星或高温颗粒进入滤袋引起滤袋破损。

- 机械磨损

- 压缩空气的喷吹管加工或安装不垂直导致压缩空气直吹滤袋壁造成滤袋破损。或压力过高（>0.6MPa）导致滤袋破损。

- 除尘器进风方式不当导致烟气直吹滤袋（滤袋局部风速过高）导致粉尘冲刷滤袋而造成粉尘对滤袋的磨损。

- 滤袋安装时未按要求调整或花板变形导致滤袋与滤袋之间摩擦导致破损。

- 除尘器在露点温度下运行导致滤袋阻力上升进而使系统失效。

- 未经傲蓝环保公司同意与其他公司的产品混合使用。